| Servis a náhradní díly: Kovářství Jiří Martínek Klenčí pod Čerchovem 1 | Web: www.kovarstvimartinek.cz Telefon: +420 602 326 364 E-mail: umeleckykovarjm@email.cz |  |
| --- | --- | --- |
| Verze dokumentu: 03/2024 |  |  |

NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (VERZE 03/2024)

Výrobce: Kovářství Jiří Martínek

Produkt: Plynový kovářský hořák na principu Venturiho trubice s nerezovou koncovkou a usměrňovačem
Model: T-Rex
Určení: Výkonné zařízení pro ohřev kovů v plynových kovářských a podkovářských výhních.
Palivo: Propan, Propan-butan (LPG). Výrobce doporučuje jako preferované palivo čistý PROPAN.

Legislativní rámec:
Výrobek splňuje požadavky zákona č. 102/2001 Sb. (o obecné bezpečnosti výrobků). Na zařízení se nevztahuje nařízení (EU) 2016/426 (GAR), neboť jde o hořák pro průmyslové procesy v řemeslných objektech. Není určen pro domácí použití, vytápění ani vaření.

1. PODMÍNKY PROVOZU A ZPŮSOBILOST

- Způsobilost: Obsluha starší 18 let (nad 15 let jen pod dozorem), fyzicky a duševně způsobilá, seznámená s návodem.

- Větrání (Kritické): Používejte výhradně v dobře větraných prostorách nad úrovní terénu. Hrozí riziko otravy CO a udušení! Přísný zákaz používání v suterénech a sklepech.

- Dohled: Zapálený hořák nesmí být nikdy bez dozoru. Zákaz přístupu dětem a domácím zvířatům do pracovního prostoru.

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A KOMPLETACE

- Palivo: Zařízení je konstruováno pro spalování propanu nebo propan-butanu.

- Spotřeba plynu: Při pracovním tlaku 1 bar činí průměrná spotřeba přibližně 1 kg/h.

- Připojení: Trubka s vroubkováním. Vyžaduje hadici LPG (EN 16436-1), šnekovou sponu a nastavitelný regulátor (0–4 bar) s manometrem.

- Geometrie: Vzdálenost trysky od hrany vzduchu: 13–14 mm (viz výkres). Přesné doladění si nastaví obsluha dle potřeby pece.

- Zákaz úprav: Jakýkoliv zásah do konstrukce či trysky ruší záruku a ohrožuje bezpečnost.

3. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLA A BEZPEČNOST PLYNU

- Těsnost: Před každým zapálením ověřte spoje mýdlovou vodou. Zákaz kontroly ohněm!

- Kontrola hadice: Před každým spuštěním vizuálně zkontrolujte hadici. Nesmí vykazovat známky tepelného poškození či prasklin.

- Zápach plynu: Okamžitě uzavřete láhev, vyvětrejte a hořák nepoužívejte.

- Namrzání láhve (Důvod preference Propanu): Při vysokém odběru plynu láhev namrzá, což vede k poklesu tlaku a výkonu. Čistý propan doporučujeme proto, že má vyšší výhřevnost a mnohem lépe se odpařuje i v mrazu, čímž namrzání láhve účinně předchází. Nikdy neohřívejte láhev otevřeným ohněm!

- Kapalná fáze: Pokud z hořáku „prská“ kapalný plyn (namodralý dým, nepravidelný plamen), ihned vypněte láhev – láhev je přeplněná nebo leží.

4. INSTALACE A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Láhev: Svisle, min. 1,5 m od tepla. Hadice nesmí být vystavena sálání pece.

- Povětmostní podmínky: Plynová pec a hořák nesmí být vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům (déšť, sníh, vysoká vlhkost). Vlhkost může poškodit izolaci pece a funkční části hořáku.

- Požární bezpečnost: V okruhu 3 metrů od hořáku se nesmí nacházet hořlavé látky (oleje, barvy, piliny, textil).

- Osazení: Koncovka zapuštěna 0,5–1 cm od hrany izolace. Izolace se musí do pece rozšiřovat (viz přiložený výkres).

- Vypalování: Při prvním spuštění může dojít k mírnému kouři (zbytky z výroby) – je to běžný jev.

5. POSTUP ZAPÁLENÍ A SEŘÍZENÍ

- Otevření pece: Pec nesmí být uzavřena! Pod dvířky musí být mezera min. 3 cm pro odtah spalin a tepla.

- Zážeh: Nejdříve připravte zdroj ohně k ústí hořáku v peci, teprve poté pomalu pootevírejte regulátor. Zabráníte nahromadění plynu v peci a výbuchu!

- Regulace: Nastavte modrý plamen. Po nahřátí pece clonu vzduchu plně otevřete.

- Tlaky: Běžné kování 0,4–1,2 baru. Při 1,1 baru (po nahřátí pece) vzniká svařovací teplota.

6. DŮLEŽITÁ PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zákaz uzavření: Nikdy neuzavírejte dvířka nadoraz (riziko zhasnutí a výbuchu).

- Červená koncovka: Nesmí zářit červeně – značí špatné hoření (chyba obsluhy).

- Burácivý zvuk (Zpětné hoření): Nastává při nízkém tlaku či přehřátí pece (když pec jede dlouho na stejný výkon a nestíhá se odebírat teplo). Řešení: vyvětrat, pootevřít dvířka, nebo přidat plyn.

- Zpětné šlehnutí: Pokud hořák "střelí" a syčí, ihned uzavřete láhev a nechte hořák vychladnout.

7. BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

- Ochrana: Kovářské brýle (IR filtr), nehořlavý oděv, suché rukavice. Pozor, hořák i jeho tělo zůstávají horké i po zhasnutí!

- Požár: V případě vznícení unikajícího plynu použijte k hašení práškový nebo sněhový (CO2) přístroj. Nikdy nehaste plyn vodou!

- Odkládání: Horký hořák odkládejte pouze na nehořlavou podložku. Zákaz přenášení zapáleného hořáku.

8. UKONČENÍ PROVOZU, SKLADOVÁNÍ A ZÁRUKA

- Vypnutí: Uzavřete láhev, nechte vyhořet plyn, uzavřete regulátor. Skladujte v suchu a čistotě.

- Skladování: Zařízení skladujte v suchých vnitřních prostorách. Chraňte před deštěm a prachem (prevence ucpání trysky a degradace izolace).

- Životnost: Koncovka je spotřební díl. Při deformaci ji vyměňte.

- Záruka: 2 roky. Nevztahuje se na vady vzniklé nesprávným užíváním (přehřátí, provoz v uzavřené peci, zásahy do trysky, mechanické poškození nebo vystavení povětrnostním vlivům).

- Povinnost provozovatele: Při podnikání je majitel povinen vypracovat Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) a zajistit revize (vyhl. 191/2022 Sb.). Výrobce odpovídá za těsnost hořáku, za spoje (hadice, regulátor) odpovídá uživatel.