Profesionální nerezová plynová kovářská pec

Jiří Martínek

Výrobce: Kovářství Jiří Martínek, Klenčí pod Čerchovem 332

Technický popis a parametry:

Konstrukční řada: Modulární vysokovýkonná nerezová pec s technologií armovaného SiC hnízda
Filozofie: „Od kováře pro kováře“ – produkt vyvinutý na základě více než 10 let praxe ve vývoji a ladění plynových výhní pro profesionální řemeslný provoz.

1. Modulární systém (Unikátní variabilita)

- Systém 2 v 1: Konstrukce pece umožňuje maximální variabilitu. Vedení zadních dvířek lze snadno vysadit, přirazit druhé tělo plynové pece Martínek a původní gilotiniová dvířka nasunout na konec této sestavy.

- Dvojnásobný ohřev: Tímto spojením získá kovář dvouhořákovou pec s dvojnásobnou délkou ohřevu, ideální pro kování velmi dlouhých kusů nebo velkých damaškových paketů.

2. Konstrukční charakteristika a materiály

- Celonerezové tělo: Plášť z vysokojakostní nerezové oceli je tepelně izolován tak, aby plamen ani přímý žár nešly do kontaktu s konstrukcí. Nerez se nekroutí, nepropaluje a nekoroduje.

- Gilotiniová dvířka s vysokou reflexí: 2× dvířka s plynulým chodem a protizávažím. Jsou vybavena armovanou deskou z mulitického lupku, který odráží sálavé teplo zpět do výhně. Za deskou je izolace o síle 20 mm. Tato kombinace zajišťuje maximální udržení tepla uvnitř a minimální sálání na obsluhu.

- Bajonetové uchycení hořáku: Hořák je k tělu pece uchycen pomocí bajonetového zámku. Umožňuje bleskové vyjmutí nebo nasazení hořáku bez použití nářadí.

- Vícestupňová izolace těla (50 mm): Kombinace sibralových desek (1430 °C) a speciální vysokoteplotní izolace (1600 °C).

3. Technologie armovaného SiC hnízda

- Armované materiály: Vnitřní SiC hnízdo, vyměnitelná podlaha i desky ve dvířkách jsou protkány speciálními armovacími drátky. Tato „armatura“ zajišťuje vysokou mechanickou soudržnost, brání vzniku prasklin a drolení materiálu při tepelných šocích.

- Profesionální vypalování: Všechny vnitřní komponenty (hnízdo, podlaha, desky dvířek) procházejí procesem vypalování na 600 °C s následným řízeným chladnutím. Tento technologický postup zaručuje, že materiály získají své finální vlastnosti a maximální stabilitu.

- BEZPRAŠNÝ PROVOZ: Konstrukce hnízda zcela zabraňuje přímému styku plamene se sibralovou izolací. Keramická vlákna se neuvolňují do ovzduší, což zásadně chrání dýchací cesty kováře.

4. Hořák T-Rex (Vysokovýkonná jednotka)

- Konstrukce: Atmosférický hořák na principu Venturiho trubice s nerezovou koncovkou a usměrňovačem plamene.

- Výkon: Tepelný výkon hořáku se pohybuje v rozmezí 10 kW až 30 kW v závislosti na nastaveném tlaku plynu.

- Regulace: Plynulé a rychlé doladění směsi vzduchu pouhým pootočením clony.

- Palivo: Propan, Propan-butan (LPG). Výrobce doporučuje jako preferované palivo čistý PROPAN.

5. Technické parametry

- Vnější rozměry konstrukce: Šířka 335 mm, délka 430 mm, výška 304 mm (měřeno bez osazeného hořáku a mechanismu zvedání dvířek).

- Vnitřní rozměry hnízda: Šířka 193 mm, délka 230 mm, výška 135 mm.

- Teplota: Přes 1500 °C (vhodné pro damašek a kovářské svařování).

- Provozní tlak: 0,4–1,2 baru (spotřeba cca 1 kg/h při 1 bar).

- Připojení: Trubka s vroubkováním pro LPG hadici (EN 16436-1). Vyžaduje nastavitelný regulátor (0–4 bar) s manometrem.

6. Legislativa a servis

- Shoda: Zařízení splňuje požadavky zákona č. 102/2001 Sb. a č. 22/1997 Sb. Určeno výhradně pro průmyslové procesy v řemeslných objektech.

- Servis: Všechny náhradní díly (SiC hnízda, armované podlahy, izolace, díly hořáku) jsou trvale skladem u výrobce.